要求仕様適合確認表（評価用乾燥装置）

１　申請事業者名

| 申請事業者名 |  |
| --- | --- |

２　納入予定機器

| 製造元 |  |
| --- | --- |
| 納入予定品名 （規格・形式） |  |

３　要求仕様確認表

| 項 目 |  | 要 求 仕 様 | 備考 | 確認書類 | 適否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 本体 |  |  |  |  |  |
|  | 乾燥室内寸 | W500mm×D600mm×H1,000mm以上 |  |  |  |
|  | 制御温度/湿度範囲 | （温度）17～70℃/（相対湿度）10～90% |  |  |  |
|  | 乾燥空気風速 | 0.5～2.5m/sの制御が可能なこと |  |  |  |
|  | 乾燥用空気の制御 | 循環モード / 外気導入モードの切り替え可能なこと |  |  |  |
|  | 乾燥空気湿度制御方法 | 飽和露点温度制御方式 |  |  |  |
|  | 乾燥条件プログラム | 10条件(10ステップ/条件)の設定・登録が可能なこと |  |  |  |
|  | 温湿度測定機能 | 乾燥室入口・出口（温度・相対湿度）、露点温度制御装置吹出口（温度）の測定が可能なこと |  |  |  |
|  | データ収集 | データロガー（8ch）を内蔵のこと |  |  |  |
| ２ 付属品 |  | Windows PC（OS：Windows11、CPU：Corei3以上､メモリー：8GB以上､MS-Office付属） |  |  |  |
| ３ 設置場所 |  | 北海道立工業技術センター 機械装置試作試験室 電源：AC200V 三相：有り |  |  |  |
| ４ 引渡条件等 |  | 設置場所に設置の上、試運転検査を行い、 動作を確認の上、引渡すこと。 |  |  |  |

※「確認書類」欄には、納入予定機器の仕様が記載されたカタログ、仕様書等を記載し、確認書類のコピーの該当箇所をマーカーで表示してください。